Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльпиКом»

Адрес: Россия, 125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 19, корп. 3

ИНН: 7714837750; КПП: 771401001;

ОГРН: 1117746306996; ОКПО:91486250;

Тел: 8-967-044-04-20.

e-mail: promalpicom@gmail.com

www.promalpikom.ru

Исх. № 35 от

«01» мая  2024 г.

Смета

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во ед. | Цена за ед. изм. | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фасады |  |  |  |  |  |
| 1 | Герметизация межпанельных швов по технологии «Теплый шов»: - вскрытие старого герметика; - зачистка внутренней полости и краёв шва; - грунтовка поверхности; - запенивание внутренней полости шва; - установка утеплителя «Вилатерм»; - герметизация полиуретановым герметиком под скотч). | пог.м. | 16 500 | 450 | 7 425 000 |
| 2 | Утепление деформационного шва: - демонтаж нащельника; - монтаж минеральной ваты; - запенивание пустот между утеплителем. | пог.м. | 126 | 1800 | 226 800 |
| Итого работа: |  |  |  |  | 7 651 800 |
| № | Материалы | Ед. изм. | Цена/руб. | Кол-во | Стоимость |
| 1 | Двухкомпонентный полиуретановый герметик, цвет белый, Сазиласт 25 Премиум. Расход 500 гр./м.п. | кг. | 260 | 8250 | 2 145 000 |
| 2 | Вилатерм | м.п. | 11 | 16 500 | 181 500 |
| 3 | Пена монтажная, профессиональная. Kudo или аналоги. Расход 1 баллон/18 м.п. | баллон | 520 | 952 | 495 040 |
| 4 | Минеральная вата Rockwool, 50 мм. | упаковка | 2300 | 10 | 23 000 |
| 5 | Минеральная вата Rockwool, 100 мм, 1,2 упаковки на этаж. | упаковка 3 м2 | 1990 | 75 | 149 250 |
| 6 | Расходники, доставка, контейнеры для вывоза мусора. | комплект | 100 000 | 1 | 100 000 |
| Итого материал: |  |  |  |  | 3 093 790 |
| Итого работа и материал: |  |  |  |  | 10 745 590 |

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «ПромАльпиКом»

_______________/Ничипорович Г.Г./